| 555电路的应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学说明： 高二劳技课以自动化控制为主要内容，其中包括电子技术基础知识、简易自控电路、数字控制电路和单片机智能控制等内容。555电路就是其中一个典型的数字控制电路，其主要作用是将电压的变化情况转化成数字信号。本节课的内容是555电路的应用，采用常规教学方法和分层教学方法相结合的办法，针对一般学生仅要求基本达到学习要求，而针对相对优秀的学生则提供了更进一步的学习引导，以满足其学习兴趣的需要。 附：555电路的延时功能的简述：当输入为电源电压的1/3时，555电路能够输出高电平，驱动用电器工作；当输入电压升高到电源电压的2/3时，555电路能够输出低电平，停止用电器的工作。电路是通过一个电阻向一个电容充电，来实现1/3电源电压~2/3电源电压变化的。改变这个电阻就能改变充电的电流大小，从而改变延时的长短。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识与技能 - 了解555集成电路的延时功能； - 知道555延时电路的结构特性； - 知道电位器元件特性和测量方法； - 学会计算和设置555延时电路的延时时间； - 初步学会根据实际需求对555电路进行设计与制作。 - 方法与过程 1、在焊接集成电路密集的引脚时，进一步提高焊接技巧。 2、体验电子制作的一般过程，即产生需求、原理设计、电路制作、调试； 三、态度、情感和价值观 1、通过理论知识与实践操作相结合，培养科学的思维方式与态度； 2、通过分层教学，让各层次的学生都获得延时电路设计的成功，树立自信心； 3、通过技术实践，认识到科技改变生活的道理，从而逐步树立尊重科学尊重知识的价值观。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 555延时电路的认识与调试 |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | - 集成电路密集引脚的焊接时如何避免短路 - 如何将原理图中的元件和实际电路一一对应。 |  |  |  |  |  |  |
| 教 法 | 任务驱动法、分层教学法 |  |  |  |  |  |  |
| 教 具 | 幻灯片投影、相关视频资料、实物投影、555电路套件 |  |  |  |  |  |  |
| 学 具 | 555电路套件、电池，光敏电阻，导线若干，焊接工具 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学步骤 |  | 教师活动 |  |  | 学生活动 | 说 明 |  |
| 直接引入 |  | 介绍555电路： - 555电路各引脚名称及功能 - 555集成电路输入输出特性 - 如何实现延时电路 - 如何调节延时时间 |  |  | 结合书本，学习555电路的基本特征和电路结构。 | 扎实学习理论知识，使之在实践中起到良好的指导作用。 |  |
| 创设情境 |  | 运用视频，展示一种能够延时关闭的路灯。引入我们的555电路的延时功能，制作这样一个延时灯。 |  |  |  | 由实物的视频资料引发制作兴趣。 |  |
| 任务一：制作一个简单的自动延时灯，它可以在按下按钮后开启，并自动延时关闭，并恰当调整时间。（限时完成） |  | - 指出延时时间t≈1.1RC - 要求完成变阻器的设置和连接，实现按钮开灯，延时关灯的效果。 - 帮助有困难的同学完成任务。 |  | - 调整变阻器并用万用电表测得阻止，通过计算得出合理的延时时间。 - 将变阻器与电路连通。 - 完成一个简单的自动延时灯。 |  | - 这项任务比较容易完成，能够满足基础低的学生树立自信心的成就感需求。 - 在焊接过程中，学生能够进一步养成良好焊接习惯，并复习电容、二极管的符号和正负极性的判断。 |  |
| 任务二：让这个延时灯只有晚上才会有效。 |  | 提示： - 可以利用555电路的4号引脚，使系统处于复位状态。 - 光敏电阻受光电阻减小特征的利用。 |  | 根据提示，在正确的位置安装光敏电阻，完成只有晚上才有作用的延时灯。 |  | 将传感器的知识应用于555延时电路上。给学生一个积极向上攀登的台阶 |  |
| 任务三：设计一个关闭后可以切断自身电源的延时灯 |  | 提示： - 可以利用现有电路中尚未用到的设备。 - 充分利用555电路的输出端信号来控制自身。（只要改动两个地方） - 怎样让系统一通电就处于延时开始状态？（2-7短路） - 怎样让系统在延时阶段自己提供自身电源？（继电器-SW2短路） |  | 属于附加题性质，在学有余力的情况下，尝试自己设计这个电路。 |  | 将电路知识充分全面的应用，并灵活变通，适合给有一定能力的同学提供一个获得更多创新，施展才华的机会。 |  |
| 作品展示 |  | 请制作质量高的同学上讲台，用一分钟介绍一下自己的作品。 |  |  |  |  |  |
| 小 结 |  | 555集成电路的功能非常强大，就算延时电路，我们也能设计出不同的效果。此外它还可以提供各种电波、脉冲、时钟信号等，能够控制重复定时的动作，控制电机转速，发出声音等。 | 大家畅所欲言，它还能做些什么？我们还可以把它放入我们的研究型课程中去。 |  |  |  | 将学生的创新思路作进一步拓展，把知识、技能从课堂引向生活实际，从而体现出技术为生活服务的本质 |
| 课堂延伸 |  | 对学生的设想可行性稍加点拨评价，及时肯定好的创意，纠正错误的想法。如果有学生表现出高度的创意热情，或者提出很有价值的创意，建议其参加电子制作或机器人社团活动，把自己的创意变成改变人们生活的实用产品。 |  |  |  |  |  |

反思：在课的设计上，我的思路其实稍落后于目前学生的现状。现在的学生对于基本的学习内容十分能够非常快速的接受。这主要归功于劳技课以大量动手实践为主的特色。因为这样极大的满足了学生对于实践知识的心理需要。而进一步获得前沿技术的知识，成为了学生们新的需要和渴望点。所以，以后的教学如果多多结合高新科技内容，将是一个很好的辅助手段，以引导学生更加深入地学习基础知识和技术。

教学案例

——情感教育观点的极大作用

情感教育观，是近年来才被广泛推广的一个新的教育理念，而往往被人们在日常的教学活动中所忽视。但是，也许她就在你的日常教学中起着十分重要的作用。情感教育的观点认为，在一般的教学活动中学生的学习本无预定的苦乐属性，孰苦孰乐具有动态特点：当学习满足学生需要时便有乐的体验，当学习不满足学生需要时则有苦的体验；学生乐学具有极为重要的教育价值，应为我们所倡导；能否乐学的关键在于教师的教学引导——如何使教学活动既符合教学的要求又能满足学生的需要，以充分调动学生学习的积极性。从而有助于优化认知学习(调动积极性、提高效率、促进内化) ；有助于培养乐学情操；有助于融洽师生关系；有助于增进心身健康；有助于形成乐观、向上的人格特征，以达到情感目标。

1、教学内容安排中，体现情感教育观

劳技学科中的情感教育观其实体现得很鲜明。我们知道，经常要用的知识一般不大会忘记，而如果一直不用的知识，即使当初学习成绩再好，也会渐渐淡忘。而劳技学科与其他学科不同的地方就是，学习到的知识和技能，马上就会在实践中见分晓。这是一门偏向实践的课程，所以，我们安排课程内容的时候，尽量将大部分时间留给学生自己动手完成给定的任务，并鼓励学生进一步拓展，将多方面的知识融汇贯通，应用到实践中去。多年来从事劳技教育的我，发现现在的学生焊接技术一年比一年好。在《555电路的应用》一课中，原本一直担心555集成电路密集的引脚会导致不少同学焊接失败（那也是以往每年都要遇到难点，这次我依然将其在教案中定为一个难点）。但是，极大地出乎我的意料的是，两个班级的授课却仅有一人在集成电路的焊接上有瑕疵。回顾过去，我们往往对焊接技术进行反复的练习，制作了很多小作品，却往往仅造就一帮“熟练工”；“二期课改”后，更注重了学生的主体地位，更注重了学生的思维品质，让劳技课也充满了思考和创新。现在，焊接技术的训练已然成了一个学期课程中的极小一部分，因为掌握了学生情感特征，在授予知识和技能时，立即给与实践的机会，并通过实践的成功获得自信心，自然技术掌握得也更好了。在一开学，学生还对这门课有着新鲜感的时候，立即让他们产生成功感，这样会让一个学年的课都能够很顺利地完成。

- 教学过程中，体现情感教育观

分层教学，在劳技课当中应用得非常之多。因为学生动手能力的差异十分显著，分层教学成为了必要。因为分层教学能够满足动手能力在不同层次的学生的学习成就感的心理需要。动手能力弱的学生，希望有一种简单而有效的方式，能够立竿见影地，享受到成功的快乐。而动手能力强的学生，对于这种简单的实践任务十分驾轻就熟，甚至有些不屑一顾。此时，分层教学给他们提供进一步发挥才能的平台，一方面能够满足他们的与众不同的成就感，另一方面，也避免了他们对劳技课的不重视。所以，现在的劳技课不会像以前那样“一刀切”，导致能力强的懒得学，能力弱的学不会了。例如，在《555电路的应用》一课中，典型地应用了分层教学，在完成任务一“简单的延时灯”后，能力强的学生还可以选做任务二“只有晚上才会亮的延时灯”和任务三“可以切断自身电源的延时灯”，同时引入节能的观点。而能力弱的学生也只要在既定时间内完成任务一就行了，对于他们来说，灯能够亮已经够让人兴奋的了。

此外，在本学期的教学活动中，我还发现一个现象。学生对于上课时，我拓展出去所讲的内容，都会认真地听讲，甚至令我有点受宠若惊。于是发现了另一个值得重视的学生心理需要——对前沿科技相关知识的渴望。“二期课改”的新教材，已经涉及到许多先进的科技内容，但是，太过着重技术深度，而学生更希望的是得到更广阔的知识面。所以，这就该是我们教师的任务，让前沿科技的知识在广度上满足学生的需要，从而吸引学生投入教材中要求的深度学习中去。充分利用学生情感需要特征，灵活运用情感教育观点，在教学中可以起到事半功倍的作用。